襄阳市第一人民医院总务科  康智楼中央空调维修  项目采购需求

根据工作需要，襄阳市第一人民医院总务科对 康智楼中央空调维修 项目进行议价采购，欢迎符合条件的供应商参加报价参与。

- 项目名称：康智楼中央空调维修

- 本项目类别：

- □物资采购类；☑设备安装维修类；□后勤服务类；；

- 最高限价： 29000 元。（报价即视同完全响应本项目技术服务要求）；

- 采购内容及服务要求：（项目负责人填写）

| 项目（设备）名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数规格 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价 |
| 1 | 康智楼中央空调（编号A-01）维修 | YCAE130GRME50-0C |  |  |  |  |
| 服务要求： - 编号A-01主机压缩机更换 （丹佛斯原厂同型号） - 不锈钢板换 （约克专用） - 电子膨胀阀 （约克专用） 2套 - 四通阀 （约克专用） 1套 - 单向阀 （约克专用） 2套 - 高低压压力开关 2套 - 制冷剂 R410a （两个系统所需使用量） - 油分离器、气液分离器各1套（约克专用） - 靶式水流开关（约克专用） 2套 - 管路系统清洗（系统进水需采用专用清洗剂反复清洗及氮气干燥） - 管路系统水分子干燥处理、配件安装焊接、机组加氟调试 - 控制系统对接调试。 。 |  |  |  |  |  |  |

五、议价时间：具体以采购人电话通知为准。

采购人：襄阳市第一人民医院总务科

地 址：襄阳市第一人民医院

联系人：肖 老 师

联系电话：18071566011

附件：（供应商填写）

## 报价表

| 项号 | 名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价： |  |  |  |  |  |  |
| 质保： |  |  |  |  |  |  |
| 其它优惠服务： |  |  |  |  |  |  |
| 本项目报价有效期为报价截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |
| 完成期限: |  |  |  |  |  |  |

可另附技术服务相关资料。